2025-2학기 영양 판정 및 실습 보고서

학과: 식품영양학과

학번: 20206619

이름: 신현경

제출일: 2025.11.27

Title. 혈장 GOT, GPT 측정

Date 2025. 11. 18(GPT 측정)

2025. 11. 25(GOT 측정)

Introduction

간은 탄수화물, 단백질, 지방의 대사를 포함하여 해독 작용, 담즙 생성 등 인체의 화학 공장 역할을 하는 핵심 기관이다. 간 세포의 손상 여부를 판단하는 가장 대표적인 생화학적 지표가 바로 아미노전이효소인 GOT와 GPT이다.

- GOT: 간세포뿐만 아니라 심장, 근육, 신장, 뇌 등 다양한 조직에 분포하며, 조직 손상 시 혈중으로 유출된다.

- GPT: 주로 간세포의 세포질 내에 존재하여, 간 손상에 대해 GOT보다 더 높은 특이성을 가진다.

Materials and method

실험 재료

혈장, 기질액, 정색 시약, 0.4N NaOH 용액, Water bath, 마이크로피펫, 튜브

GOT 측정

1. 튜브에 기질액 50μl를 넣고 5분간 water bath에서 37℃, 5분간 방치한다.

2. 혈장 10μl 혼합한 후 60분간 water bath에서 37℃에서 반응시킨다.

3. 정색시약 50μl를 넣고 혼합하여 실온에서 20분 방치한다.

4. 0.4N NaOH 용액을 첨가하여 반응을 정지시킨다.

5. 505nm에서 흡광도를 측정한다.

6. 표준 시약으로 만든 stanard 곡선과 비교한다.

GPT 측정

1. 튜브에 기질액 50μl를 넣고 5분간 water bath에서 37℃, 5분간 방치한다.

2. 혈장 10μl 혼합한 후 30분간 water bath에서 37℃에서 반응시킨다.

3. 정색시약 50μl를 넣고 혼합하여 실온에서 20분 방치한다.

4. 0.4N NaOH 용액을 첨가하여 반응을 정지시킨다.

5. 505nm에서 흡광도를 측정한다.

6. 표준 시약으로 만든 stanard 곡선과 비교한다.

Results

GPT 측정값

| Standard | STD karmen/mL | 1회 | 2회 | Mean | Mean - Blank | STD karmen/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0 | 0.094 | 0.095 | 0.0945 | 0 | 0 |
| S2 | 27 | 0.134 | 0.135 | 0.1345 | 0.04 | 27 |
| S3 | 58 | 0.161 | 0.164 | 0.1625 | 0.068 | 58 |
| S4 | 98 | 0.178 | 0.187 | 0.1825 | 0.088 | 98 |
| S5 | 150 | 0.204 | 0.207 | 0.2055 | 0.111 | 150 |
| Sample | 1.1518 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.0025 | 1.1518 |

GOT 측정값

| Standard | STD karmen/mL | 1회 | 2회 | Mean | Mean - Blank | STD karmen/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0 | 0.055 | 0.065 | 0.06 | 0 | 0 |
| S2 | 25 | 0.096 | 0.055 | 0.0755 | 0.0155 | 25 |
| S3 | 60 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.012 | 60 |
| S4 | 116 | 0.089 | 0.091 | 0.09 | 0.03 | 116 |
| S5 | 197 | 0.098 | 0.097 | 0.0975 | 0.0375 | 197 |
| Sample | 189.4371 | 0.094 | 0.101 | 0.0975 | 0.0375 | 189.4371 |

Discussion

이번 실험을 통해 아미노전이효소인 GOT와 GPT가 기질과 반응하여 생성한 반응물을 정량하는 원리이다. stanard curve에 sample의 mean - blank 값을 대입하여 유추하는 실험이었다. 유추한 결과 값은 GPT에서 1.1518, GOT에서 sample은 189.4371이 나왔다. 아무래도 분주하는 과정에서 숙련도의 부족으로 거품이 많이 발생해 결과에 영향을 주었을 것이라고 생각한다.

Conciusion

이번 실습을 통해 혈장 내 GOT 및 GPT 활성도를 측정함으로써 간 기능을 평가하는 생화학적 검사법을 익혔다. Reitman-Frankel법을 통해 얻어진 수치를 정상 참고치와 비교 분석한 결과, 대상자의 간 기능 상태를 간접적으로 파악할 수 있었다. GOT와 GPT는 간 건강의 지표일 뿐만 아니라 전반적인 대사 상태를 반영하므로, 정기적인 검사를 통해 질병을 조기에 발견하고 예방하는 것이 중요하다.

Refernce

이혜지, 2025, 영양판정, 생화학조자_GOT,GPT. 한림대학교