2025-2학기 영양 판정 및 실습 보고서

학과: 식품영양학과

학번: 20206619

이름: 신현경

제출일: 2025.12.04

Title. TC, HDL-C, TG 보고서

Date

Total Cholesterol 측정 11/25

HDL - Cholesterol 측정 11/27

Triglyceride 측정 12/2

Introduction

혈액 내 지질은 세포막의 성분, 호르몬의 원료, 에너지 저장 등 생체 유지에 필수적인 역할을 한다. 하지만 정상 범위를 벗어날 경우 혈관 벽에 축적되어 죽상동맥경화증, 고혈압, 심근경색, 뇌졸중 등 심혈관계 질환의 주요 위험 요소가 된다. 중요한 혈중 지질 지표로는 총콜레스테롤, 고밀도 지단백 콜레스테롤, 중성지방이 있다. 각각의 측정값을 바탕으로 LDL - C의 농도와 동맥경화지수를 산출하여 대상자의 지질 대사 상태와 심혈관 질환 위험도를 판정한다.

- Total Cholesterol: 혈액 내 존재하는 모든 콜레스테롤의 총 합

- HDL - Cholesterol: 말초 조직의 콜레스테롤을 간으로 운반하여 제거하는 역할

- Triglyceride: 에너지 저장 형태의 지방으로, 과다 섭취한 탄수화물과 알코올에 의해 상승하며 대사 증후군과 밀접한 관련이 있다.

Materials and method

혈청, 표준용액, 3차 증류수

TC 측정용: 효소시약(Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase), 완충액

HDL-C 측정용: 효소시약, 분리시액(Sodium Phosphotungstate, Magesium Chloride)

TG 측정용: 효소시약(LPL, GK), 효소시약 용해액

1) Total Cholesterol

1. 튜브에 라벨링을 한 후 효소 시약 10μL 분주

2. 효소 용액 1500μL 분주 후 섞는다.

3. 37도에서 5분 방치 후 흡광도를 측정한다

2) HDL - Cholesterol

1. 혈장 50μL과 분리 시액 50μL을 분주 후 10분간 방치한다.

2. 3000rpm에서 10분간 원심 분리를 한다.

3. 상층액 20μL을 채취 후 효소 시약 600μL와 섞는다.

4. 37도에서 5분간 방치 후 흡광도를 측정한다.

3) Triglyceride

1. 혈장 10μL와 효소용액 1500μL를 혼합 후 37도에서 10분간 방치한다.

2. 흡광도를 측정한다.

Results

| 항목 | Sample | Standard | Blank | 표준용액 농도 | 측정 농도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC | 0.117 | 1.143 | 0.032 | 300 | 22.95 |
| HDL-C | 0.061 | 0.247 | 0.166(0.032) | 50 | 13.48 |
| TG | 0.189 | 0.239 | 0.039 | 300 | 225 |

(HDL-C 실험의 Blank 값이 오류가 있어 0.032라는 임의의 값 대입)

LDL-C = TC - HDL - TG/5

=> 22.95 - 13.48 - 225/5 = -35.53

Discussion

실험 결과 LDL 콜레스테롤 수치카 -35.53mg/dL이라는 음수 값이 산출되었다. TC 측정 과정에서 실험적 오류가 발생한 것으로 판단된다. 측정된 TC 농도는 22.95mg/dL로 성인남성에게서는 나타날 수 없는 수치이다. TC 샘플의 흡광도가 표준 용액에 비해 지나치가 낮다 이는 혈청을 취할 때, 피펫 조작의 미숙으로 정량이 들어가지 않았을 가능성이 있다. 또한, HDL의 실험에서 Blank 값이 0.166이 기포로 인해 나왔는데, 불안정한 값은 전체적인 흡광도 측정의 신뢰도를 낮출 수 있다. 따라서 현재의 데이터로는 정확한 영양 판정이 불가능 하며 정확한 진단을 위해서 재검사가 필요하다. 실험 시 피펫의 정확한 사용과 기포 제거 등 기본적인 실험 수칙을 철저히 지키는 것이 필요하다.

Conciusion

이번 혈청 지질 검사에서는 전체적으로 실험적 오류가 발생하여, 최종적으로는 LDL-C를 산출할 수 없었다. 특히 TC의 측정값이 실제 생체 수치 범위와 차이가 커, 피펫팅 실수나 효소 반응 실패가 주된 원인으로 추정된다. 비록 정확한 수치는 얻지 못했지만, 실험 데이터가 생리학적 범위를 벗어났을 때, 그 원인을 역추적하고 실험 오차를 분석하는 과정을 통해 생화학적 검사의 민감성과 정확성의 중요성을 학습할 수 있었다.

Refernce

대한지질동맥경화학과(2020), 이상지질혈증 진료지침 제 5판